# Devoir biocapteurs SPR

Nom

Sinacer

Prenom

Tedj el moulk

Partie :

Longeurs d’ondes optiques λ=532nm

Indice de rfracyion de l’eau ne=1.33

Indice de l’or n+ik= 0.54+i2.23

R1l’indice de refraction effectif neff0

neff0=√(( εm’ εd)/( εm’+ εd))

avec

εm’ =n^2 – K^2 = 0.54^2 – 2.23^2

εm’=-4.68

εd= ne ^2 = 1.33^2 = 1.77

alors

neff0=√((√ εm’ εd)/( εm’+ εd))

neff0=1.69 = 1.70

R2 :la  profondeur  de penetrartion nde l’onde Zd dans le milieu dielectrique

Zd= λ/(2π) *√((|εm’|+ εd)/(εd^2))

Zd=121.5nm

Partie 2

On veut realiser un film mince de 20nm d’epaisseur contitue de proteines sur la surface de l’or

Indice de refraction rreel de proteine est np1=1.45

R3 :clacul du nuvel indice de refration effectif neff1

comme vu auc ours , le champ evanescent suit une exponentielle decroissante  de la forme |B|=expo(-βZ) avec β=1/(11.10^-8) m^-1

determinatin de la fraction de la surface du champ evannescent  oocupee par la couche de proteines

l’air fractionaire

S=020|B|dz/0∞|B|dz

On a

020|B|dz=-1/ β  *   [expo(-βZ)]200  = 1/ β * (1- expo(-20β))

0∞Bdz==-1/ β  *   [expo(-βZ)] ∞ 0   =  1/ β

S=1/ β * (1- expo(-20β)) /1/ β=  1- expo(-20β)

Le pourcetagefractionnaire = 1- expo(-20β)=0.16= 16 %

Alors

nmilieu =0.16* np1+(1-0.16)* ne=0.16*1.45+0.8*1.33

nmilieu=1.35

alors l’indice de reftraction effectif neff1=1.73

R4 : la variatio de la lumiere  pour l’onde de plasmon de surface en propagation induite par l’ajout d’une couche de proteines

Calcul de la variation

La vitesse de la lumiere dans un milieu d’indice n est de V=c/n

Avec c la celerite de la lumiere et n l’indice du milieu

On sait que la lumiere se proagait dans l’eau avant de se propaer dans le  milieu

Et ensuite elle travrse le milieu et donc la vitesse change comme la lumier change de milieude propagtion

Vavant=c/neau

Vapres= c/nmilieu

On considere que la vitesse avant est de pourcentage 100% et donc on calcul le pourcentage de cette varant par rpport a la vitesse avnt de se propager dans le mieli

ΔV=( Vapres -Vavant)/ Vavant  100%

ΔV=-2.85%

On remarque que l’ordre de  variation est tres petite

R5calcul de la variation de l’anngle  Δθ1= θ1- θ0 de resosnace induite par l’ajout d’une couche de proteines

On sait que sin θ0=n2/n1

Avec n1=1.80 (prisme

n2=neff0=1.70

Alors

Θ0=arcsin(n2/n1)=  arcsin(1.70/1.80)=70.81°

Ainsi sin θ0=n2/n1

sin θ1=n2/n1

avec

Avec n1=1.80 (prisme

n2=neff1=1.75

Θ1=arcsin(n2/n1)=  arcsin(1.75/1.80)=76.46°

Alors la vartaion de la,gle est de  Δθ1= θ1- θ0=76.46-70.81=5.65°

R6 czlcul de la variation  de longeurs d’onde  Δ λ= λps1- λps2 de resonance induite par lakpuit de’une couche de proteine

On sait que

Λps= λ0/neff

Alors

Λps1= λ0/neff0=313

Λps2= λ0/neff1=304

Δ λ= λps1- λps2=304-313=-9nm

L’ordre de grandeur de la difference est tres petit et on arrive quand meme a le capte

PARTIE 3

On utilise, la premiere couche de proteine pour capturer une deuxieme couche de proteines d’epeisseur identique avec un indice de refraction de np2=1.45

Trouver d’abord le nouveau  nmilieu

Le nouveau milieu est constite de l’eau la premiere coiuche de proteines et puis la deuxieme couches de proteines

Et donc ka surface des proteines est la somme desdeux epaisseur et lair deivent 20+20=40

Et donc les bornes de l’integrale change et donc on aira

040|B|dz=-1/ β  *   [expo(-βZ)]400  = 1/ β * (1- expo(-40β))

0∞Bdz==-1/ β  *   [expo(-βZ)] ∞ 0   =  1/ β

S=1/ β * (1- expo(-40β)) /1/ β=  1- expo(-40β)

Le pourcetagefractionnaire = 1- expo(-40β)=0.30= 30 %

Alors

nmilieu =0.30* np1+(1-0.30)* ne=0.30*1.45+0.70*1.33

nmilieu =1.37

Le nouveau neff2=1.77

Si onf ait une comparaiosn entre l’indice effectif avec une seule couche de poriteine et avec deux couches , ontroubve que lajout dune autre couche de meme epaisseur n’iflue pas significativemelnt l’indiced de refraction effectif

R8 : calcul du pourcentage de variation de vitesse de la lumiere pour l’onde de plasmpn de surface qi se propage pour cette deuxieme couche

Vavant=c/neau=3.10^8/1.33 = 2.2.10^8

Vapres= c/neff2=1.7.10^8

On considere que la vitesse avant est de pourcentage 100% et donc on calcul le pourcentage de cette varant par rpport a la vitesse avnt de se propager dans le mieli

ΔV=( Vapres -Vavant)/ Vavant  100%

ΔV=-%22.72

Londe ralentit en se propageant dans la couches qui contient les deux couches de proteines

On remarque que l’ordre de  variation est tres petite

R9 : calcul de la variation de l’anngle  Δθ2= θ2- θ0 de resosnace induite par l’ajout d’une couche de proteines

On sait que sin θ0=n2/n1

Avec n1=1.80 (prisme

n2=neff0=1.70			sans aucune couchede proteine

Alors

Θ0=arcsin(n2/n1)=  arcsin(1.70/1.80)=70.81°

Ainsi sin θ0=n2/n1

sin θ1=n2/n1

avec

Avec n1=1.80 (prisme

n2=neff2=1.77

Θ1=arcsin(n2/n1)=  arcsin(1.77/1.80)=79.52°

Alors la vartaion de la,gle est de  Δθ1= θ1- θ0=79.52-70.81=8.71°

La variation de lanlg epar rapport au premeir cas augment en ajoutant une autre couche de proteibe

Londe lumineuse se refracta ec un angle, plus grand par rapoirt au premier cas ou yavais pas les deux couches de proteines

R6 czlcul de la variation  de longeurs d’onde  Δ λ= λps2- λps0 de resonance induite par lakpuit de’une couche de proteine

On sait que

Λps= λ0/neff

Alors

Λps1= λ0/neff0=313

Λps2= λ0/neff2=300

Δ λ= λps2- λps0=300-313=-13nm

L’ordre de grandeur de la difference est tres petit et on arrive quand meme a le capte

On constae que en augmenent le neff la longueur d’onde a un angle fxe decroit

neff2> neff1 : dans ce cas on a  la variation de longueur d’onde diminue

PARTIE 4 refaire toutes les questions avec biocapteur constitue d’une couche d’argent a la place de lor , avec l’indice de l’argent est nag= 0.05 +i 3.43

Indice de rfracyion de l’eau ne=1.33

Indice de l’argent n+ik= 0.05+i3.43

Cas sans couche de proteines

- l’indice de refraction effectif  neff0=1.45

- la  profondeur  de penetrartion nde l’onde Zd dans le milieu dielectriqueZd=176nm

cas avec une couche de prteines

- indice de refration effectif neff1=1.47

- la  varition en voitesse ΔV=( Vapres -Vavant)/ Vavant  100%  = -1.36%

- la variation de l’anngle  Δθ= θ1- θ0 =1.08°

- la variation  de longeurs d’onde  Δ λ= λps1- λps2=-5nm

cas avec deux couche de proteines

- indice de refration effectif neff2=1.49

- la  varition en voitesse ΔV=( Vapres -Vavant)/ Vavant  100%  = -2.42%

- la variation de l’anngle  Δθ= θ1- θ0 =76.46-70.81=2.15°

- la variation  de longeurs d’onde  Δ λ= λps1- λps2=304-313=-9.8nm

PARTIE 5 : refaire toutes les questio,n en utilisant l’aliminum a la place de l’or

Avec indicde de l’aluminum :

on refaisant la meme demarche déjà suivie on obitent les resultats suivants

cas avec sans couche de proteine

- l’indice de refrection effectif : neff0=1.36

- la profoendeur dans le dieledctrique : Zd=310.38 nm

cas avec une seule couche d eproteine d’epaisseur 20nm

- indice de refraction  effectif neff1=1.38

- la variation en vitesse ΔV=( Vapres -Vavant)/ Vavant  100%  = -4.5%

- la variation de l’ongle Δθ1= θ1- θ0=50.05-49.07=0.98°

- la varation de longeurs d’onde Δ λ= λps1- λps2=338.5-391.1=-5.6nm

cas avec 2 couches de proteines de meme epaisseur

- l’indice de refraction effectif neff2=1.40

- la variation en vitesse ΔV=( Vapres -Vavant)/ Vavant  100%  = -2.8%

- la variation de l’ongle Δθ= θ2- θ0=51.05-49.07=1.98°

- la varation de longeurs d’onde Δ λ= λps1- λps2=380-391.1=-11.01nm